MEMORIAL DESCRITIVO PARA REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DONÁRIA BONITO

1. INTRODUÇÃO

Este memorial descritivo tem como objetivo detalhar a reforma e adequação da Unidade de Saúde da Família Donária Bonito em Bonito Mato Grosso do Sul. O projeto de reforma visa atender às necessidades de modernização e otimização do espaço, com a criação de uma nova sala de reunião e a reformulação de diversas áreas internas e externas da unidade. As intervenções propostas contemplam as normas e exigências legais vigentes, garantindo a funcionalidade, acessibilidade, segurança e bem-estar dos usuários e profissionais da saúde.

2. MAPA DE LOCALIZAÇÃO

3. OBJETIVO DA REFORMA

A reforma tem como finalidade promover a melhoria da infraestrutura da Unidade de Saúde Básica, adequando o ambiente para o desenvolvimento das atividades médicas e administrativas. As principais ações incluem:

- Criação de uma nova sala de reunião.

- Reforma geral do prédio com foco em pintura, troca de pisos, forros e portas, conforme as necessidades identificadas no levantamento inicial.

- Adequação do espaço para acessibilidade, conforme as normas da ABNT e a Lei Brasileira de Inclusão.

- Garantir que todas as intervenções atendam às normativas de segurança e conforto.

4. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

4.1. Execução de três salas e adequação área interna

A criação de três novas salas será executada no espaço atualmente disponível. As etapas incluem:

- Adequação do terreno e estruturas existentes, quando necessário, para abertura de novos ambientes.

- Construção de uma nova divisória em alvenaria, conforme a necessidade.

- Instalação de forro em pvc, conforme a especificação do projeto.

- A instalação de revestimento de piso cerâmico (especificado no projeto), com nivelamento adequado.

- A instalação de portas de madeira, conforme especificação (tipos de portas, medidas e acabamentos).

- Adequação de luminárias e interruptores, conforme as normas vigentes e os requisitos do ambiente.

- A pintura das paredes e do forro com tinta de acabamento fosco de alta durabilidade, com base em primer.

4.2. Reforma de Pintura

A pintura de todas as superfícies internas e externas será realizada para restaurar e dar um acabamento estético e funcional adequado. As etapas incluem:

- Preparação das superfícies (lixamento, limpeza e reparo de fissuras e imperfeições).

- Aplicação de tinta acrílica ou esmalte sintético para áreas externas, conforme a necessidade e as condições climáticas da região.

- Pintura das paredes internas com tinta látex acrílica, de fácil manutenção e resistência.

- Aplicação de acabamento nas portas e janelas, quando necessário, com esmalte sintético para garantir durabilidade e resistência ao desgaste.

4.3. Troca de Piso

O piso da unidade será totalmente revitalizado para garantir maior conforto, durabilidade e fácil manutenção. As ações incluem:

- Retirada do piso atual (caso necessário), com a devida limpeza e preparação do substrato para a instalação do novo revestimento.

- Adoção de piso vinílico, cerâmico ou outro tipo de revestimento adequado para áreas de circulação e atendimento, respeitando as normas de segurança, como a não escorregabilidade.

- Instalação de rodapés em material resistente e de fácil limpeza, conforme o tipo de revestimento do piso.

4.4. Troca de Forro

O forro atual será substituído por material resistente e adequado às condições de ventilação, acústica e segurança. As etapas são:

- Retirada do forro existente e revisão da estrutura do teto, se necessário.

- Instalação de forro de gesso acartonado (dry-wall) ou placas de PVC, conforme especificação do projeto, que deve garantir boa acústica e fácil manutenção.

- Verificação e adequação da iluminação, com a instalação de luminárias adequadas para o tipo de ambiente e a quantidade necessária de luz.

4.5. Troca de Portas e Janelas

As portas e janelas da unidade serão substituídas para garantir maior segurança e acessibilidade:

- Substituição das portas internas de madeira maciça ou MDF para garantir maior durabilidade e acabamento adequado.

- Instalação de portas com fechaduras e maçanetas de segurança, de acordo com as normas de segurança de acessibilidade.

- Substituição das janelas por modelos que permitam a ventilação e a entrada de luz natural, com vidros temperados ou laminados para maior segurança.

4.6. Substituição de Fiação e Cabos

- Retirada da Fiação Antiga: A fiação antiga será retirada de acordo com o planejamento, com a utilização de ferramentas adequadas para não danificar as instalações e paredes. A retirada será feita de forma segura, evitando curto-circuitos ou choques elétricos.

- Instalação de Nova Fiação: Será instalada fiação de cobre com isolamento em PVC de alta resistência e conforme as especificações técnicas, de acordo com a NBR 5410 (Instalações elétricas de baixa tensão). O dimensionamento dos cabos será feito de acordo com a demanda de carga de cada circuito, considerando os ambientes de uso e as cargas específicas.

- Identificação e Distribuição dos Circuitos: Os circuitos serão devidamente identificados e distribuídos, conforme as necessidades dos diversos ambientes da unidade, como consultórios, salas de exame, áreas administrativas e demais espaços. Será dada atenção especial à separação dos circuitos de iluminação, tomadas e equipamentos de alto consumo, como ar-condicionados e equipamentos médicos.

4.7. Instalação de Quadros de Distribuição

- Novo Quadro de Distribuição: Caso necessário, será instalado um novo quadro de distribuição, com proteção adequada (disjuntores, fusíveis e barramentos), conforme as especificações de segurança e as exigências da NBR 5410 e NBR 16042 (que trata de quadros de distribuição de baixa tensão). O quadro será instalado em local de fácil acesso e visibilidade, evitando sobrecarga e garantindo o desligamento rápido em caso de falha.

- Dimensionamento dos Disjuntores: Todos os circuitos serão protegidos por disjuntores dimensionados corretamente para cada carga elétrica, garantindo a proteção contra sobrecargas e curto-circuitos. Para cada circuito de iluminação, tomadas e equipamentos, serão utilizados disjuntores de características adequadas, conforme a NBR 5410.

4.6. Instalação de Iluminação

- Planejamento de Iluminação: Será feito um planejamento detalhado da distribuição de pontos de iluminação, levando em consideração a necessidade de iluminação geral e a iluminação de emergência. Para isso, serão utilizadas luminárias de LED, que são mais eficientes e possuem menor consumo de energia.

- Instalação das Luminárias: As luminárias serão instaladas em locais estratégicos para garantir uma boa distribuição da luz nos ambientes, atendendo às exigências de segurança, conforto e eficiência. As lâmpadas serão instaladas de acordo com as normas de segurança, com ênfase na resistência a choques e facilidade de manutenção.

- Iluminação de Emergência: A unidade contará com sistemas de iluminação de emergência, conforme exigido pela NBR 10898 (Instalações elétricas de emergência). As luminárias de emergência serão instaladas em corredores, salas de espera, banheiros e áreas críticas, garantindo visibilidade adequada em caso de falta de energia.

4.7. Instalação de Tomadas

- Tomadas Adequadas: As tomadas serão instaladas de acordo com a NBR 5410, respeitando a norma de altura e a capacidade de carga para cada ambiente. Nas áreas de atendimento médico, serão instaladas tomadas com aterramento, além de tomadas exclusivas para equipamentos de alto consumo, como ar-condicionado, computadores e equipamentos hospitalares.

- Distribuição de Tomadas: A distribuição de tomadas será planejada para garantir que cada ambiente tenha o número adequado de pontos de energia, evitando o uso excessivo de extensões e adaptadores, o que poderia gerar riscos de sobrecarga e curto-circuito.

4.8. Aterramento e Proteção

- Sistema de Aterramento: Será implantado um sistema de aterramento adequado, conforme a NBR 5410, para garantir a segurança das instalações contra choques elétricos. O aterramento será realizado de acordo com a necessidade de proteção das instalações e dos equipamentos.

- Proteção contra Sobretensões: Será instalada proteção contra sobretensões nas entradas de energia, utilizando dispositivos de proteção contra surtos elétricos (DPS), para garantir a integridade dos sistemas eletrônicos e equipamentos sensíveis, como os médicos e hospitalares.

4.9. Testes e Comissionamento

Após a conclusão das instalações, será realizado um conjunto de testes para garantir a conformidade do sistema com as normas técnicas. Esses testes incluirão:

- Testes de continuidade de aterramento.

- Testes de resistência de isolação.

- Testes de funcionalidade dos disjuntores e dispositivos de proteção.

- Verificação da distribuição de energia nas tomadas e luminárias.

- Teste de funcionamento do sistema de iluminação de emergência.

4.10. Preparação do Local para Instalação

Antes de realizar a instalação das louças, o local será preparado para garantir que a base de fixação seja estável e segura. Isso inclui:

- Verificação da infraestrutura hidráulica: Verificação e adequação das tubulações de entrada e saída de água, esgoto e sistemas de ventilação.

- Verificação do posicionamento das instalações hidráulicas: As conexões hidráulicas devem estar no local exato conforme o projeto, com os devidos pontos de água fria e esgoto devidamente posicionados para permitir a instalação correta das louças.

- Ajustes nas alvenarias e pisos: Caso necessário, serão feitos ajustes nas alvenarias, pisos e revestimentos para garantir que os pontos de instalação das louças sejam devidamente alinhados e proporcionem vedação correta.

4.11. Instalação de Vaso Sanitário (Privada)

- Posicionamento: O vaso sanitário será instalado de acordo com a altura e alinhamento adequados, respeitando as normas de acessibilidade e ergonomia. Para facilitar o uso, o eixo do vaso deve estar alinhado com a tubulação de esgoto.

- Fixação do Vaso: O vaso será fixado ao piso com a utilização de parafusos e buchas apropriadas, garantindo que a fixação seja segura e estável. A base do vaso será vedada com massa vedante ou anel de borracha para evitar vazamentos de água ou gases provenientes do esgoto.

- Conexões Hidráulicas: A conexão entre o vaso sanitário e a tubulação de esgoto será feita por meio de uma peça de PVC, que será fixada de forma a garantir o perfeito escoamento. A instalação do sistema de alimentação de água será feita utilizando mangueiras flexíveis ou conexões de cobre, conforme a necessidade, com rosca para facilitar a manutenção e evitar vazamentos.

- Instalação de Assento Sanitário: O assento sanitário será instalado de acordo com as especificações do modelo escolhido, com fixação robusta e confortável. A tampa deve ser instalada de forma que se mova facilmente e se feche de maneira silenciosa.

4.12. Instalação de Pia ou Lavatório

- Posicionamento: O lavatório será posicionado a uma altura adequada, de acordo com o projeto, e em conformidade com a NBR 9050 (acessibilidade), garantindo que o ponto de uso seja confortável para todas as pessoas, incluindo aquelas com mobilidade reduzida. O local de instalação será verificado para garantir que a tubulação de esgoto e de água esteja alinhada.

- Fixação: O lavatório será fixado na parede por meio de suportes metálicos ou prateleiras de fixação, utilizando parafusos e buchas adequadas para garantir sua estabilidade. O modelo do lavatório deve ser escolhido considerando a resistência e durabilidade, preferencialmente em cerâmica ou porcelanato.

- Conexões Hidráulicas: As conexões de água serão feitas utilizando tubos de PVC ou cobre, com a instalação de registros para controle do fluxo de água, seguindo as orientações do projeto. As conexões de esgoto serão feitas de forma a garantir o correto escoamento da água, utilizando sifões para evitar odores e garantir a vedação.

- Instalação de Torneira: A torneira será instalada na posição mais ergonômica, de fácil acesso, e com altura ajustada para garantir o melhor uso. A torneira será fixada na pia, utilizando arruelas de vedação e roscas apropriadas para evitar vazamentos.

4.13. Instalação de Acessórios (Saboneteiras, Toalheiros, etc.)

- Instalação de Acessórios de Banheiro: Os acessórios (saboneteiras, toalheiros, papeleiras, etc.) serão instalados em alturas adequadas, de acordo com o projeto e normas de acessibilidade. A fixação será feita com parafusos e buchas, garantindo que os acessórios fiquem firmemente fixados nas paredes.

- Posicionamento de Saboneteiras e Papeleiras: A saboneteira será instalada próxima ao lavatório, garantindo o uso fácil e higienização, e a papeleira será instalada em posição acessível, mas fora da área de alcance direto da água.

4.14. Testes e Verificação de Vazamentos

- Após a instalação de todas as louças, será realizado o teste de funcionamento das conexões hidráulicas, verificando se há vazamentos nas conexões de água e esgoto, além de garantir que as instalações estejam funcionando de maneira adequada. Todos os sistemas serão testados para garantir a eficiência da instalação e a ausência de falhas.

4.15. Instalação de Cobertura Sala de Reunião:

- A estrutura de suporte, composta por caibros, vigas e terças, deve ser analisada quanto à sua resistência e alinhamento, respeitando os requisitos da NBR 6123 (Forças devidas ao vento em edificações) para garantir que suporte adequadamente o peso da cobertura cerâmica e resista às condições climáticas da região. Caso necessário, serão realizados reforços conforme o dimensionamento estrutural.

4.16. Tratamento da Madeira:

- Se a estrutura for de madeira, ela deverá ser tratada com produtos anticorrosivos e antifúngicos, conforme os requisitos da NBR 7190 (Projeto e execução de estruturas de madeira), para assegurar a proteção contra umidade e pragas.

4.17. Posicionamento das Telhas:

- A instalação das telhas cerâmicas será iniciada pela parte inferior da cobertura (beiral), conforme indicado pela NBR 10844. As telhas serão dispostas em fileiras horizontais, começando da borda do telhado e avançando em direção ao topo (cumeeira). A sobreposição das telhas deve garantir a proteção contra infiltrações de água, com o devido recobrimento mínimo de 1/3 da largura da telha, conforme a NBR 5648.

4.18. Inclinação da Cobertura:

- A inclinação mínima recomendada para a instalação de telhas cerâmicas é de 30% (ou 10º), conforme a NBR 10844. Isso garante o adequado escoamento das águas pluviais e evita a retenção de água nas telhas, que pode gerar infiltrações ou sobrecarga estrutural.

4.19. Fixação das Telhas:

- As telhas serão fixadas utilizando pregos, grampos ou fixadores adequados, conforme especificado pela NBR 10844 e pelo fabricante das telhas. A fixação deve ser feita de forma segura, considerando a resistência ao vento e o peso das telhas cerâmicas. Em regiões sujeitas a ventos fortes, pode ser necessária a fixação adicional com arames ou grampagem.

4.20. Cumeeira:

- A cumeeira será instalada no topo da cobertura, utilizando telhas de cumeeira ou telhas cerâmicas específicas para essa finalidade. A cumeeira deve ser fixada de maneira que cubra totalmente a junção das telhas, evitando a entrada de água ou vento. A fixação das telhas de cumeeira será feita com grampo ou pregos, conforme a NBR 10844.

4.21. Rufos e Calhas:

- Os rufos são instalados nas junções da cobertura com as paredes ou outros elementos verticais, a fim de garantir a vedação dessas áreas e impedir infiltrações de água. As calhas serão instaladas nas bordas da cobertura para o escoamento da água pluvial, conforme a NBR 10844. Os rufos e calhas serão fixados de acordo com as especificações do projeto e a NBR 8160 (Sistemas prediais de esgoto sanitário).

5. ADEQUAÇÃO ÀS NORMAS VIGENTES

A reforma será executada em conformidade com as seguintes normas e diretrizes:

- NBR 9050/2020 – Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos: Todos os espaços serão planejados para garantir acessibilidade para pessoas com deficiência, incluindo rampas, portas com largura mínima de 80 cm, corrimãos, e sinalização adequada.

- Lei nº 13.146/2015 – Lei Brasileira de Inclusão: Garantia de direitos e acesso para pessoas com deficiência, abrangendo aspectos como adequação dos ambientes e equipamentos.

- Normas de Segurança contra Incêndio e Pânico (CBMMS - Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul): Adequação das saídas de emergência, sinalização e instalações elétricas conforme as normas locais.

- Normas de Higiene e Segurança (ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária): O projeto levará em consideração as exigências de materiais e acabamentos para ambientes de saúde, visando a fácil limpeza e a eliminação de focos de contaminação.

- NBR 5649 (Instalações prediais de água fria), NBR 8160 (Sistemas prediais de esgoto sanitário) e NBR 10844 (Instalações prediais de águas pluviais)

- NBR 5410 e NBR 16042

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A execução da reforma e adequação da Unidade Básica de Saúde proporcionará um ambiente mais seguro, funcional e confortável para os profissionais de saúde e para os usuários da unidade. A execução do projeto será realizada com materiais de qualidade e de acordo com as normas vigentes, garantindo a durabilidade, acessibilidade e segurança dos espaços reformados. A obra será conduzida por profissionais qualificados e com experiência em reformas de unidades de saúde, assegurando o cumprimento dos prazos e a qualidade dos serviços prestados.

Lázaro Barbosa Machado

CPF: 255.299.606-00    SÓCIO/DIRETOR