Memorial Descritivo

Volume 01

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE BONITO/MS.

MAR/25

LOCAL: BAIRRO VILA MACHADO

ÍNDICE

1.	APRESENTAÇÃO	4

1.1.	GENERALIDADES	5

2.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	5

2.1.	CONSIDERAÇÕES GERAIS	6

2.2.	OBJETIVO	6

2.3.	METAS	6

2.4.	ELEMENTOS DE PROJETO	6

2.5.	ESTUDOS GEOTÉCNICOS	11

3.	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO	14

3.1.	INTRODUÇÃO	14

3.2.	OBJETIVO	14

3.3.	METODOLOGIA	14

3.4.	DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO	15

3.4.1.	Parâmetros do Subleito	20

3.4.2.	Parâmetros da Base	20

4.	PROJETO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	Erro! Indicador não definido.

4.1.	INTRODUÇÃO	Erro! Indicador não definido.

4.2.	IMPORTÂNCIA SANITÁRIA	Erro! Indicador não definido.

4.3.	CONCEITO	Erro! Indicador não definido.

4.4.	CRITÉRIOS E ESTUDOS PARA OBRAS DE DRENAGEM	Erro! Indicador não definido.

4.5.	TEMPO DE CONCENTRAÇÃO	Erro! Indicador não definido.

4.6.	TEMPO DE RECORRÊNCIA	Erro! Indicador não definido.

4.7.	INTENSIDADE PLUVIOMÉTRICA	Erro! Indicador não definido.

4.7.1.	DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DA CHUVA	Erro! Indicador não definido.

4.7.2.	MODELAGEM HIDROLÓGICA – MÉTODO RACIONAL MODIFICADO	Erro! Indicador não definido.

5.	DIMENSIONAMENTO HIDRÁULICO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM	Erro! Indicador não definido.

5.1.	FÓRMULAS PARA A VERIFICAÇÃO DOS DIÂMETROS ADOTADOS	Erro! Indicador não definido.

6.	PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES	Erro! Indicador não definido.

7.	PROJETO DE SINALIZAÇÃO	21

7.1.	INTRODUÇÃO	21

7.2.	OBJETIVO	21

7.3.	SINALIZAÇÃO VERTICAL	22

7.4.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	22

8.	RELATÓRIO FOTOGÁFICO DO LOCAL DA OBRA	24

9.	BIBLIOGRAFIA	25

10.	TERMO DE ENCERRAMENTO	26

# APRESENTAÇÃO

A empresa LBM ENGENHARIA EIRELI, apresenta à Prefeitura Municipal de Bonito/MS os Levantamentos, Estudos de Campo e Projetos Executivos de engenharia para Pavimentação Asfáltica em CBUQ, no Bairro Vila MACHADO, no município de Bonito/MS, de acordo com Termo de Referência, parte integrante do contrato com este município.

O Projeto é apresentado em dois volumes, cujas respectivas finalidades e matérias correspondentes são as seguintes:

· VOLUME 01 - MEMORIAL DESCRITIVO: é feita uma descrição dos serviços executados, bem como a apresentação dos resultados obtidos, também são expostos todos os estudos e projetos levados a efeito, apresentando as soluções adotadas para pavimentação da via em epígrafe.

· VOLUME 02 - PROJETO DE EXECUÇÃO: apresenta todas as plantas, detalhes construtivos e quadros necessários à execução do projeto.

· VOLUME 03 – ORÇAMENTO E MEMÓRIAS: apresenta todas as planilhas com memórias de cálculo, orçamento do projeto e cronograma de execução.

## GENERALIDADES

O núcleo habitacional que se transformaria na sede do Município de Bonito, iniciou-se em terras da Fazenda Rincão Bonito, que possuía uma área de 10 léguas e meia e foi adquirida do Sr. Euzébio pelo Capitão Luiz da Costa Leite Falcão, que aí se aportara em 1869, e é considerado o desbravador de Bonito, tendo sido também seu primeiro escrivão e tabelião. A Lei Estadual nº 693, de 11 de novembro de 1915, cria inicialmente o Distrito de Paz de Bonito, com área desmembrada do Município de Miranda e a este subordinado administrativamente.Após ser fundada houve a criação do território Federal de Ponta Porã, pelo Decreto-Lei nº 5.839, de 21 de setembro de 1943, é lhe anexado como Distrito de Paz de Miranda. Por força do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, é reintegrado ao estado de Mato Grosso, na mesma situação de Distrito pertencente ao Município de Miranda. Finalmente a Lei Estadual nº 145, de 2 de outubro de 1948, eleva-o a categoria de Município, tendo por sede a cidade de Bonito, constituindo termo judiciário da Comarca de Aquidauana, com um único Distrito, o da sede municipal, situação mantida pelo Decreto nº 1.738, de 30 de dezembro de 1953, que fixou o quadro territorial administrativo-judiciário do Estado, para vigorar no quinquênio 1954-1958.

Em 1977 o município passa a fazer parte do atual estado de Mato Grosso do Sul.

A cidade de Bonito está localizada no sul da região Centro-Oeste do Brasil, a oeste de Mato Grosso do Sul, sobre o Planalto da Bodoquena (popularmente conhecido como Serra da Bodoquena) e Depressão do Miranda. Localiza-se a uma latitude 21º07'15" sul e a uma longitude 56º28'55" oeste. Distâncias:

•	265 Km da capital estadual (Campo Grande).

•	1.399 km da capital federal (Brasília).PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

## CONSIDERAÇÕES GERAIS

O presente trabalho contém os elementos informativos gerais do projeto de engenharia para implantação da obra de Pavimentação Asfáltica em CBUQ com drengem de aguas pluviais, acessibilidade e sinalização viária, conforme projeto, no bairro VILA MACHADO, no município de Bonito, Estado de Mato Grosso do Sul.

## OBJETIVO

O estudo, visa apresentar uma solução técnica e econômica para contemplar as ruas em projeto, com infraestrutura de revestimento asfáltico, drenagem superficial, acessibilidade e sinalização Viária.

## METAS

A meta deste projeto é de dotar o local de pavimentação asfáltica com drenagem de águas pluviais , guias e sarjetas, acessibilidade e sinalização viária horizontal e vertical, conforme detalhes de projeto.

## ELEMENTOS DE PROJETO

CONSIDERAÇÕES DE PROJETO

Este projeto define elementos técnicos suficientes para a execução da obra física de pavimentação asfáltica, drenagem de águas pluviais, guias e sarjetas em concreto simples, acessibilidae  e sinalização viária.

ELEMENTOS TOPOGRÁFICOS

Foi utilizado levantamento planialtimétrico, com cotas de estaqueamento de 20 em 20 metros, pelo eixo das ruas, para definição do perfil longitudinal do terreno e greide do pavimento.

O Estudo Topográfico tem como objetivo fornecer as informações necessárias à elaboração do Projeto Geométrico, Terraplenagem e Drenagem de águas pluviais.

Foi utilizado o Processo Eletrônico-Digital, que foi realizado com a utilização de equipamentos GPS (Ground Position System) geodésico de alta precisão e de Estação Total. Foram executadas as seguintes tarefas principais:

- Levantamento de seções transversais, com detalhamento da plataforma atual;

- Levantamentos especiais e cadastramentos;

- Levantamento de locais de ocorrências de materiais;

## MONOGRAFIA DOS MARCOS:

Foi adotada a metodologia de ponto pós-processado (PPP) via IBGE.

## ESTUDOS GEOTÉCNICOS

Os estudos geotécnicos foram desenvolvidos integralmente em consonância com os Termos de Referência, fundamentalmente, com os critérios que regem a moderna técnica estruturista de dimensionamento de pavimentos rodoviários e de caracterização laboratorial dos materiais destinados a compor a sistema construtivo.

Foram realizadas coletas dos materiais do subleito, através de escavações, utilizando-se de pá, picareta e trado. Os materiais são acondicionados em sacos plásticos e identificados com etiquetas, onde constam a localização do furo, camada coletada e análise visual do solo e são transportados para o laboratório, onde serão realizados os ensaios de caracterização e posterior classificação.

Este ensaio estabelece uma investigação geológica-geotécnica, dentro dos limites impostos pelo equipamento e pelas condições de terreno, com a finalidade de coleta de amostras deformadas, determinação da profundidade do nível d’água e identificação preliminar das camadas que compões o subsolo.

Os ensaios foram executados de acordo com a norma ABNT NBR 9605:2015.

A sondagem deve ser iniciada com trado tipo cavadeira, utilizando a ponteira para desagregação de terrenos duros ou compactos, sempre que necessário. Quando o avanço deo trado tipo cavadeira se tornar difícil, deve ser utilizado o trado helicoidal.

Usualmente, a sondagem a trado deve ser feita a seco. Entretanto, em materiais duros, solos coesivos secos ou areais sem coesão, a adição de pequenas quantidades d’água pode auxiliar a perfuração e a coleta de amostras. O uso de água nas perfurações a trado deve ser registrado nos boletins de sondagem.

A sondagem a trado é dado por terminada nos seguintes casos:

- Quando existir a profundidade especificada na programação de serviços;

- Quando ocorrerem desmoronamentos sucessivos da parede do furo;

- Quando o avanço do trado ou ponteira for inferior a 50mm em minutos de operações contínua de perfuração.

Durante a perfuração, o operador deve estar atento a qualquer aumento aparente da umidade do solo. Ao se atingir o nível d’água, interrompe-se a operação de perfuração, anota-se a profundidade e passa-se a observar a elevação do nível d’água do furo, efetuando-se leituras a cada 5 minutos, durante 30 minutos. O nível d’água também deve ser medido 24 horas após a conclusão do furo.

Foram desenvolvidas as seguintes atividades:

ESTUDO DO SUBLEITO

Foi feita a caracterização do subleito através de sondagem a pá, picareta e trado para coleta e realização de ensaios. A sondagem foi feita em lugares específicos (demonstrado no croqui de localização abaixo) de maiores relevâncias. Com material coletado nas sondagens foram realizados os seguintes ensaios:

- Granulometria por peneiramento;

- Limites de liquidez e plasticidade;

- Densidade “in situ”; ISC;

ESTUDO DE MATERIAL PARA BASE

Foi feita a caracterização das ocorrências de jazidas, indicadas pela Prefeitura Municipal para sondagem e estudo de CASCALHAMENTO + 4% CIMENTO.

Com material coletado nas sondagens foram realizados os seguintes ensaios:

- Granulometria por peneiramento;

- Limites de liquidez e plasticidade;

- Classificação;

- Compactação no Proctor Intermediário, e;

- ISC;

BOLETINS DE SONDAGENS A TRADO

- Intervalo de perfuração;

- Descrição geológica-geotécnica;

- Umidade de coleta;

- Profundidade do nível de água;

ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO DE SOLO

- Proctor - Compactação;

- Índice de Suporte Califórnia – I.S.C.;

- Análise Granulométrica;

- Curva Granulométrica;

# PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

## INTRODUÇÃO

O Projeto de Pavimentação foi desenvolvido de formas a obter uma estrutura de pavimento com capacidade para suportar as cargas geradas pelo tráfego, a um menor custo econômico, e em condições de conforto e segurança para os usuários, num período de projeto de 10 anos. Estas condições foram obtidas através da correta interpretação das características do tráfego e da indicação de materiais de boa qualidade e que obedeçam às menores distâncias de transporte.

## OBJETIVO

O projeto tem por objetivo a definição da seção transversal do pavimento, em tangente e em curva, sua variação ao longo do trecho, bem como a fixação do tipo de pavimento, definindo as camadas componentes, os quantitativos de serviços e a distribuição dos materiais a serem utilizados.

## METODOLOGIA

O dimensionamento do pavimento foi elaborado através da aplicação do Método de dimensionamento de Pavimentos Flexíveis do DNER de autoria do Engenheiro Murillo Lopes de Souza, reformulado em 1996, e IP-04/2004 (Instruções de Projeto da Prefeitura do Município de São Paulo).

Para aplicação deste método, é necessário o conhecimento dos seguintes parâmetros, a saber:

- Número “N” (Número de operações do eixo padrão de 8,2 toneladas);

- ISP - Índice de Suporte de Projeto ou CBR característico dos materiais de subleito e dos materiais disponíveis para sub-base e base. Tal índice será calculado através de análise estatística dos resultados de ISC (Índice de Suporte Califórnia) obtidos nos segmentos homogêneos.

## DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO

No dimensionamento do pavimento adotou-se o “Método de Projeto de Pavimentos Flexíveis”, do Engº Murillo Lopes de Souza, mencionado anteriormente, e foi utilizado o ábaco abaixo.

O gráfico abaixo indica a espessura total do pavimento, em função de "N" e de I.S.C. ou C.B.R.; a espessura fornecida por este gráfico é em termos de material com K=1,00, isto é, em termos de base granular. Entrando-se em abscissas, com o valor de "N", procede-se verticalmente até encontrar a reta representativa da capacidade de suporte (I.S.C. ou C.B.R.) em causa e, procedendo-se horizontalmente, então, encontra- se, em ordenadas, a espessura do pavimento.

A espessura mínima a adotar para compactação de camadas granulares é de 10 cm, a espessura total mínima para estas camadas, quando utilizadas, é de 15 cm e a espessura máxima para compactação é de 20 cm.

Ábaco de Dimensionamento do Método DNIT – 2006

- Inequação de Dimensionamento

As espessuras finais das camadas do pavimento são calculadas através das inequações seguintes, exceto a do revestimento betuminoso que é tabelada em função do Número N:

- Espessura do Revestimento – R

R é tabelado em função do Número N

- Espessura da Base – B

R x KR + B x KB ≥ H20

- Espessura da Sub-base – SB

R x KR + B x KB + SB x KSB   ≥ Hn

- Espessura do Reforço – REF

R x KR + B x KB + SB x KSB   + REF x KREF ≥ Hm

Onde:

Abaixo segue o esquema gráfico do Pavimento e Parâmetros de Dimensionamento:

Cálculo do CBR de projeto (CBRp), apresente 95% de nível de confiança, conforme Termo de Referência, tem-se:

CBRp=CBRmédio- S x t0,90n

Onde:

CBRmédio= CBRin   e    S= CBRi-CBRmédio2n-1

Quadro 1 – Quadro do Número N, período de projeto de 10 anos

Número N adotado V-5 Coletora – via alimentadora de Artérias e Principais

N =3 x 103

Cálculo do Suporte (CBR) do Subleito para Projeto

Os dados geotécnicos, para fins de dimensionamento do pavimento, serão tratados estatisticamente, por universo de solos, que deverá conter pelo menos 3 (três) unidades de ensaios. Esse tratamento estatístico poderá ser feito através da distribuição "t" de Student, adequada ao controle pela média de amostragens pequenas e com nível de confiança de 95 % para o suporte de projeto.

Esta sistemática de cálculo do suporte deve ser usada também para obtenção do CBR do reforço e demais camadas granulares.

A Figura 1.3 mostra os valores "t" de Student para este nível de confiança.

Figura 1.3

Onde: n = número de amostras

Para garantir que o CBR de projeto (CBRp) apresente 95% de nível de confiança, tem-se:

### Parâmetros do Subleito

### Parâmetros da Base

- IS ou CBR>=80(para N >=5x10^6)

- IS ou CBR>=60(para N <5x10^6)

- Limite de liquidez <=25%

- Expansão <=0,5%

- Índice de Plasticidade <=6

- Equivalente de areia>20%

Obs.: caso LL >25% E IP >6, Equivalente de areia>30%

CBR (médio)=22,37%

- Resolução das Inequações

# PROJETO DE SINALIZAÇÃO

## INTRODUÇÃO

O Projeto de Sinalização elaborado, procurou obedecer aos modernos requisitos de Engenharia de Trânsito, que após implantado fornecerá aos usuários das vias, as orientações, regulamentações e advertências necessárias e suficientes, compatíveis a um elevado padrão de fluidez e segurança.

Este Projeto foi elaborado de acordo com o disposto no Código Brasileiro de Trânsito em vigor e em conformidade com as recomendações técnicas do Termo de referência.

## OBJETIVO

O sistema de sinalização, tem por objetivo a assegurar atenção, compreensão e resposta necessária às mensagens, através de padronizações de símbolos, cores, forma e dimensões adequadas e simplificadas de legendas. A sinalização vertical é composta de placas de sinais e dispositivos especiais e a sinalização horizontal, de faixas ou linhas de demarcação, legenda e símbolos, todos pintados no pavimento.

## SINALIZAÇÃO VERTICAL

A sinalização viária estabelecida através de comunicação visual, por meio de placas, painéis ou dispositivos auxiliares, situados na posição vertical, implantados à margem da via ou suspensos sobre ela, tem como finalidade: a regulamentação do uso da via, a advertência para situações potencialmente perigosas ou problemáticas, do ponto de vista operacional, o fornecimento de indicações, orientações e informações aos usuários, além do fornecimento de mensagens educativas.

O projeto de sinalização vertical terá como objetivo o conforto e a segurança do usuário da rodovia, bem como a fluência do trafego. Tais questões são alcançadas com a perfeita codificação e emprego das placas, além dos materiais empregados para a sua confecção.

Salienta-se que os limites de velocidade atendem ao disposto no Art. 61 do Código de Trânsito Brasileiro, de 23 de setembro de 1997.

## SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

Define-se a sinalização rodoviária horizontal como o conjunto de marcas, símbolos e legendas aplicados sobre o revestimento de uma rodovia, de acordo com um projeto desenvolvido, para propiciar condições adequadas de segurança e conforto aos usuários.

Para a sinalização horizontal proporcionar segurança e conforto aos usuários deve cumprir as seguintes funções:

- Ordenar e canalizar o fluxo de veículos;

- Orientar os deslocamentos dos veículos, em função das condições de geometria da via (traçado em planta e perfil longitudinal), dos obstáculos e de impedâncias decorrentes de travessias urbanas e áreas ambientais;

- Complementar e enfatizar as mensagens transmitidas pela sinalização vertical indicativa, de regulamentação e de advertência;

- Regulamentar os casos previstos no Código de Trânsito Brasileiro, mesmo na ausência de placas de sinalização vertical, em especial a proibição de ultrapassagem (Artigo 203, inciso V);

- Transmitir mensagens claras e simples;

- Possibilitar tempo adequado para uma ação correspondente; e

- Atender a uma real necessidade.

# RELATÓRIO FOTOGÁFICO DO LOCAL DA OBRA

# BIBLIOGRAFIA

Manual de Pavimentação-DNIT-2006

Souza, Murilo Lopes- Método de Projetos de Pavimentos Flexíveis. Rio de Janeiro, 1979.

Denatran- Manual de Sinalização

DNIT IPR-719 MANUAL DE PAVIMENTAÇÃO

DNIT IPR-720 MANUAL DE RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS.

PINTO, S.; PREUSSLER, E. S. Pavimentação rodoviária: conceitos fundamentais sobre pavimentos flexíveis. 2. ed. Rio de Janeiro: S. Pinto, 2002.

MANUAL DE TÉCNICAS DE PAVIMENTAÇÃO, 2.ª Edição, São Paulo, ago/1999, Ed. Pini, Senço, Wlastermiler, Volume I.

Sondagem a trado – Procedimento NBR 9603. Rio de Janeiro, 2015.

Rochas e solos – Simbologia NBR 13441. Rio de Janeiro, 1995.

Rochas e solos – Terminologia NBR 6502. Rio de Janeiro, 1995.

Solo – Índice de Suporte Califórnia – Método de Ensaio, NBR 9895. Rio de Janeiro 2016.

Solo – Análise Granulométrica – NBR 7181. Rio de Janeiro, 2016.

Solo – Determinação do limite de liquidez – NBR 6459. Rio de Janeiro, 2016.

Solo – Determinação do limite de plasticidade – NBR 7180. Rio de Janeiro, 2016.

Solo – Ensaio de compactação – NBR 7182. Rio de Janeiro, 2016.

# TERMO DE ENCERRAMENTO

Este Volume 1 – Relatório do PROJETO EXECUTIVO de Engenharia possui 26 páginas devidamente numeradas, em ordem sequencial crescente, incluindo esta.

Bonito,  21 de Março de 2025.

LBM ENGENHARIA EIRELI

LÁZARO BARBOSA MACHADO

ENGENHEIRO CIVIL CREA:22039/MG